2025年実態調査用業務用厨房機器分類　　　　　　　　3/3

※調査用の分類名称としているものがあります。

品　目　名                          定義、働きおよび細目

熱調理機器類                  	食品の加熱調理を目的として使用される熱器具

411　レンジ                  	一般に調理加熱する個所を複数設けた多目的熱器具

4111　オーブンレンジ         上部にこんろや熱板を有し、下部に蒸し焼き可能なオーブンをそなえた熱器具

ガスレンジ, 電気レンジ, オイルレンジ, オーブントップレンジなど

4112　テーブルレンジ        	上部にこんろや熱板を有し、下部にオーブンがない熱器具　　ガステーブル,ガス台,台付レンジなど

4113　ローレンジ            	寸胴鍋などを置いて使用する背の低い熱器具　　スープレンジ,寸胴レンジなど

4114  卓上レンジ            	こんろや熱板を有する置台型の熱器具　　ガスコンロ,コンロ,鋳物コンロなど

4115　中華レンジ            	中華料理専用の熱器具　　中華かまど,いためレンジなど

4119　その他のレンジ        	ガス七輪,どんぶりレンジ,釜めしレンジなど

412　煮炊釜                  	煮炊き用釜（なべ）に加熱装置を設けた器具

4121　回転釜（固定釜）      	釜（なべ）が傾斜回転できる構造の熱器具　　ガス回転釜,煮炊釜,蒸気釜など

釜（なべ）が固定された構造の熱器具　　平釜

4123　スチームケトル        	高圧蒸気により煮炊きする二重釜構造の熱器具　　スープケトル,クッキングケトル

4124　ティルティングパン    	平底鍋が傾斜回転できる構造の熱器具　　ブレージングパン

4129　その他の煮炊釜        	レオニーダー,回転式いため機,オートミックスボイル,かくはん機付煮炊釜

413　炊飯器                  	専用鍋を用いて炊飯する熱器具

4131　立体炊飯器            	専用鍋を用いて炊飯する多段式床置型の熱器具　炊飯器，自動炊飯器，蒸気炊飯器，ライスクッカー

4132-1　炊飯器(6L以上)     	専用鍋を用いて炊飯する置台型の熱器具　　炊飯器，炊飯ジャー

4132-2  小型炊飯器(6L未満)   専用鍋を用いて炊飯する小型置台型の熱器具　　炊飯器，炊飯ジャー

4133　連続炊飯装置          	炊飯または炊飯工程を連続して行う装置　　連続炊飯機，送米機，浸漬洗米器，連続洗米充填機

4139　その他炊飯関連機器    	電気びつ，電気ジャー，保温びつ，ライスウォーマー，洗米器，水圧洗米器

ドラフト式洗米器，乾式洗米器，ライスタンク，納米庫，反転機，かゆ調理器

ほぐし機，自動盛付機，計量装置付納米庫，送米コンベアー

414　焼物器                  	焼物調理専用の熱器具

4141  ブロイラ              	食肉などを直火（放射熱）で網焼きする熱器具　　チャコールブロイラ, コンベアーブロイラ

コンベアオーブン, ロータリーブロイラなど

4142　小型焼物器　　　　 魚などを直火,放射熱で焦げ目を付けて焼く熱器具,焼鳥器,くし焼器,炭火焼器,小型焼肉ロースター

4143　大型(連続)焼物器 　焼き室内で放射熱と対流熱とで食材を焼く熱器具　ローストオーブン,デッキオーブン,回転式オーブンなど

4144  スチームコンベクションオーブン

4145  サラマンダ            	上火の放射熱で料理の表面に焦げ目を付ける目的の熱器具

4146  コンベクションオーブン	焼室内に高温熱気を強制対流させ多量の蒸焼をする熱器具　　マイクロウェーブオーブンなど

4147  ピザオーブン          	ピザパイを焼く目的の熱器具

4148  グリドル              	熱板上で油焼きやいため焼きするための熱器具　　ホットプレート

4149-1　無煙ロースター       主にテーブル据付けのもので、発生した煙を即座に吸引することで客室内に煙が流入・拡散するのを防ぐ機能を有する焼物器

4149-2　餃子焼器　　　　　　 餃子を焼く目的の熱器具

4149  その他の焼物器類       スモークマシン，鉄板焼器，お好み焼器，ワッフル焼器, 焼菓子器, たこ焼器など

415　揚物器                  	揚物専用の熱器具

4151　フライヤ          	食用油を加熱して揚げものをする熱器具   電子フライヤ，圧力フライヤ

4152　連続フライヤ          	連続フライヤ, コンベア式のフライヤ

4153　卓上フライヤ　　　　　 卓上で用いる食用油を加熱して揚げものをする熱器具　　電子フライヤ，圧力フライヤ

4159  その他の揚物器

416  蒸し器                  	水蒸気により蒸し調理，蒸し加工をする熱器具

4161  蒸し器

4162　蒸し庫

4163　卓上蒸し器

4169  その他の蒸し器類

417　麺類機器             麺類の調理または製造用の機器

4171　そば釜             日本そばをゆで,ゆがく目的で使用される器具

4172　うどん釜           うどんをゆで,ゆがく目的で使用される器具

4173　麺ゆで器           麺類を専用にゆで,ゆがく目的で使用される器具　　パスタクッカー, ラーメン釜, スパゲッティー釜など

4179  その他麺類機器(連続含む)

下調理用機器(電気・スチーム含む)    食品の下処理や調理に使用される機器

421　皮むき機

422　切さい機                	食品を所定の形状に切さい加工する機械

4221　野菜切さい機（コンベア式除く）切り刃やアタッチメントを変えることにより各種形状に切さいする機械

合成調理機，卓上調理機，さいの目切り機，千切り機

4221-2 野菜切さい機（コンベア式含む）

4222　フードカッタ          	回転する浅いボウル内でともえ型刃物を高速回転させて野菜や肉などをみじん切りにする機械

4224　スライサ              	食品を一定厚に薄切りする機械　　パンハムスライサ，ミートスライサ

4227　カッターミキサ(フードプロセッサ)  各種食品のみじん切り，混合練合せやドウの練り合わせをする機械

4229　その他の切さい機      	フレンチフライカッター，リンゴ切り機

423　かくはん混合機           食品のかくはん，混合，練り合わせを行う多目的機械

4231　フードミキサ          	各種食品のかくはん，混合，練り合わせを行う多目的機械

4233　ドウミキサ            	パン生地の製造を目的として使用される機械

4234  ブレンダー　　　　　　 野菜,果物,魚肉などの食品類をブレンドし、コーンスープ,ドレッシングなどの製造を行う機械

ドリンクミキサー,ミルクミキサーなどを含む

4239　その他のかくはん混合機	らいかい機，高速度ミキサー

424　食品成型機類            	材料を一定の形状にする機械　　製麺機，ドーナツマシン

パスタマシン，ギョウザモルダ，コロッケ成型機，ハンバーグ成型機

429　その他の調理用機器

低温機器類                    	冷凍機または冷却装置を具えた機器

563　  冷凍・冷蔵庫         	冷凍機または冷却装置を具えた貯蔵庫（室）

5631-1　冷凍・冷蔵庫         冷蔵庫は10℃以下，冷凍庫は-18℃以下で、冷凍冷蔵庫は冷蔵と冷凍部分とを

区画して、食品を冷却保存するリーチインタイプの貯蔵庫

冷蔵庫，冷凍庫，保冷庫，氷冷蔵庫，急速冷凍庫，解凍庫，急速冷結庫，チルド保冷庫，特殊保冷庫

5631-2　コールドテーブル     冷蔵庫の機能と作業台の機能とが組み合わされている器具

ドロワーテーブル，コールドベース，コールドパン，サンドイッチテーブル，マーブルテーブル

5631-5　アイスクリームストッカー 　アイスクリームを低温貯蔵する機器

5631-9　その他の冷凍・冷蔵機器

563　サービス用低温機器     　　配膳サービスに使用される冷却装置を具えた機器

5632　冷凍・冷蔵ショーケース 　庫内食品が外部から見えるようにした冷蔵・冷凍庫

56331 ウォータークーラ     　　飲料水を冷却するサービス用機器

56333 ソフトクリームフリーザ     ソフトクリームを製造する機械

5634  製氷機                   調理や配膳サービス，飲料などに使用する氷を製造する機械

アイスマシン，アイスメーカー，清水製氷機，キューブアイスメーカー

ブロックアイスメーカー，フレークアイスメーカー，チップアイスメーカー

5689-1　ブラストチラー　　　　加熱調理された食品を冷風で衛生的に急速冷却する為の機器

5689-2　真空冷却機　　　　　　加熱された食品を減圧状態におき、食品内部に含まれる水分を蒸発させ、その際の蒸発潜熱によって冷却を行う機器

5689　その他のサービス用低温機器類      アイスクリームフリーザー，パステライザー，冷却水槽さらし槽，冷水機，冷塩水機

洗浄消毒機器類                	食器や容器，用具などの洗浄・消毒に使用する機器

441　食器洗浄機              	飲食に用いる各種形状の食器を洗浄する機械で、一般には洗浄場をポンプで加圧し、　　　　　　　 　　　　　　　	　　　　　　　　食器に圧力噴射を繰り返して洗浄，すすぎをする構造の汎用洗浄機

4411　アンダーカウンター洗浄機  台下型の小型洗浄機

4412　ドアータイプ洗浄機　　　　洗浄ラックを使用する扉付洗浄機

4413　ラックコンベアー洗浄機　　洗浄ラックを自動送りして連続処理する洗浄機

4414　フライトコンベアー洗浄機  たて爪を持ったコンベアーを用いて連続処理する形態の洗浄機

4415　フラットコンベアー洗浄機  すのこ状のコンベアーを用いて連続処理する形態の洗浄機

4419　その他の食器洗浄機    	ラウンドタイプ洗浄機,野菜洗浄機,ブラシ付食器洗浄機

442　特殊洗浄機              	汎用の食器洗浄機を除く特定用途，形態の洗浄機

4421　食缶洗浄機            	調理や配食などに使用する食缶，バット，ポットなどの容器を洗浄する目的で使用される機器

4423　かき揚げ式洗浄機      	自動かき揚げ装置をそなえ浸漬槽と洗浄機とを連結した機械

4425　超音波洗浄機          	洗浄槽に超音波動子を取付けた洗浄機

4427　トレー洗浄機

4429　その他の特殊洗浄機    	スプーン・フォーク洗浄機，野菜洗浄機，弁当箱洗浄機，コンテナー洗浄機

443　消毒機器                	調理や配食に使用する食品や容器・用具などを消毒する機器

4431　食器消毒保管庫        	庫内に熱気を対流させ収容した食器を加熱消毒し、かつそのままの状態で乾燥保管する収納庫

4433　包丁まな板殺菌庫      	殺菌灯を内蔵して包丁やまな板を消毒する目的で使用する収納器具まな板殺菌庫，包丁殺菌庫

4434  器具消毒保管庫

4435  機能水生成装置　　　　 電解水・次亜塩素酸水などといった殺菌力・除菌力を有する水を生成できる装置

4439　その他の消毒機器

449　その他の洗浄消毒器      	シャワーシンク，プレリンスユニット，洗剤ディスペンサー ，シャワースプレーユニット

リンス剤ディスペンサー，マイタロスプレー，高圧洗浄機，シルバーパニッシャー

スプーンポリッシャー

板金製品類                    	板金加工によって製作された器具

45　板金製品

451　台                    	調理配膳作業などに用いる台状の器具

452　シンク                	食器や器具などの水洗いに用いる水槽を持った器具

453　戸棚                   	器物・食品などを収納する目的の扉付器具

454　ラック                 	板，すのこまたはパイプなどを用いた開放式の棚

459　その他の板金製品         トレースライド，スライドテーブル，掃除用具入れ, オーダークリッパー

給湯関連機器類

471  瞬間湯沸器              	適時に所定温度の湯を瞬間連続供給する加熱器

472　貯蔵湯沸器              	所定温度の飲み湯を加熱貯蔵する器具    壁掛式・置台式湯沸器

473　給湯ボイラー            	大量の湯を加熱貯蔵する大型の湯沸器  　温水ボイラー，温水機，貯湯湯沸器

479　その他の給湯関連機器    	蒸気ボイラー，蒸気発生機，シスターン

サービス機器類                	配膳サービスを目的として使用される機器

461　料理保温機器             料理を保温しておく目的で使用する熱器具

4611　スチームテーブル      	甲板下部の槽内にホテルパンなどを落とし込み配食前の食品を湯せんする熱器具

4614　温(熱)蔵庫             食品を保温し、かつ菌の繁殖を防ぐための恒温高湿装置を備えたキャビネット,熱蔵庫,ホットキャビネット

4619　その他の料理保温器    	パンズウォーマー，温蔵ショーケース，ホットフードテーブル、冷却機能付き再加熱調理機

462　器具保温器              	食器や容器・用具などを加熱保管する熱器具

4621　ウォーミングテーブル  	台下に食器などを加温して収納する加熱装置付の戸棚を備えた熱器具     ウォーマーテーブル

4622　ウォーミングキャビネット   戸棚に食器などを加温して収納する加熱装置付の配膳用熱器具     ウォーマーキャビネット

4629  その他の器具保温器

463　その他の保温器

4631　タオルウォーマ        	サービス用タオルを加熱または加熱消毒するための熱器具  タオル蒸し器

4632　酒かん器              	酒をおかんするための熱器具   かんどうこ

4639　その他の保温器        	カップウォーマー

464  コーヒー関連機器        	コーヒーのサービスに使用される機器

4641　コーヒーメーカー       圧力またはドリップ方式でコーヒーを抽出する熱器具

コーヒーマシン，コーヒーサーバー，コーヒーブルワー，エスプレッソマシン

4649　その他のコーヒー関連機器  コーヒーウォーマー

465　飲用ディスペンサ        	貯蔵した飲料を随時取り出し易くしたサービス用機器

4651　アイスディスペンサ    	チップアイスを製造・貯蔵して取り出し易くした機器

4652　ジュースディスペンサ  	ジュース類を貯蔵し、冷却・かくはんなどの機能を備えて取り出し易くした機器

4654　スープディスペンサ    	スープを貯蔵し、保温して取り出し易くした機器　　みそ汁ディスペンサ,だしつゆディスペンサ

4655　ビールディスペンサ    	冷却装置を備えまたは炭酸ボンベに連結してビールを取り出し易くした機器　　生ビールサーバ

4656　ティーサーバ          	自動装置または貯蔵保温式により主として日本茶を作り取り出し易くした機器　　給茶機

4657　炭酸水ディスペンサ

4658　酒類ディスペンサ

4659  その他の飲用ディスペンサ   	ホットドリンクディスペンサ，アイスコーヒーディスペンサ，ミルクディスペンサ

酎ハイディスペンサ，アイスティーディスペンサ，お湯割ディスペンサ,ワインディスペンサ

467 　その他のディスペンサ　　トレイディスペンサ，ディッシュディスペンサ，カップディスペンサ，ラックディスペンサ

468   浄水器・軟水器・整水器

469　 その他のサービス機器　　カーボネーター，アイスビン

搬送機器

481　ワゴン

484　常温配膳車

485　冷温配膳車

486　再加熱カート

489　その他の搬送機器       給食用コンテナなど

その他の業務用厨房装置類

491　厨芥処理機             厨芥を破棄または焼却しやすい形状に処理する機器または装置

492　厨房周辺設備　　　     厨房内の衛生保全や火災その他災害防止を目的として設備される機器および装置

4921　グリス除去装置       厨房内で発生・排出される油脂などを捕捉除去する目的の設備装置

グリスフィルター，グリスエクストラクター，グリスセパレーター

4922  排気フード　　　　　 燃焼器具で発生する燃焼排ガスおよび蒸気や油のミストを捕集する目的の設備装置

4923　グリストラップ       排水中の食品廃棄物や油脂などを阻止,収集する目的の設備装置

4929  その他の防災防虫機器・装置

493　真空包装機　　　　　　パッケージ内の空気を抜いて真空状態にする機器

494　食用油ろ過機　　　　　調理後の油をろ過して不純物を取り除く機器

499　他に分類されない業務用厨房装置

- 分類番号欄に－を付加している番号は当工業会が整理上用いた番号です。